邮电与信息工程学院

课程设计任务书

专业                    班级           学生姓名

发题时间：       年     月     日

- 课题名称

苯—甲苯板式精馏塔设计

- 课题条件（文献资料、仪器设备、指导力量）

一台常压操作的精馏塔分离苯-甲苯混合物，采用间接蒸汽加热，生产时间为300天/年，每天24小时，产品的质量要求见下表：

| 原料处理能力/t·a-1 | 苯的组成（质量分数）/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原料 | 塔顶产品 | 塔底产品 |
| 24000 | 44 | ≥98.5 | ≤1.5 |

操作条件：

- 塔顶压力：4kPa（表压）

- 塔板类型：自选

- 进料热状态：自选

- 回流比：自选

- 单板压降：≤0.7kPa

- 冷却水进口温度：25℃

- 全塔效率：0.52

参考文献

[1] 陈敏恒．化工原理[M]．北京: 化学工业出版社(第三版), 2003

[2] 贾绍义, 柴诚敬．化工原理课程设计[M]．天津: 天津大学出版社, 2002

[3] 马江权, 冷一欣．化工原理课程设计[M]．北京: 中国石化出版社, 2009

[4] 谭天恩, 麦本熙化工原理[M]．北京: 化学工业出版社(第二版), 1998

[5] 王汉松．石油化工设计手册(第1卷), 石油化工基础数据．北京: 化学

工业出版社, 2002

[6] 中石化集团上海工程有限公司．化工工艺设计手册（上册）．北京: 化学

工业出版社, 2003

[7] 李功样, 陈兰英, 崔英德主编．常用化工单元设备设计[M]．广州: 华南

理工大学出版社, 2003

- 设计任务（包括设计、计算、论述、实验、应绘图纸等，只需简

明列出大项目）

- 全塔物料衡算，操作回流比和理论板数的确定；

- 计算精馏段、提馏段的塔板效率，确定实际塔板数；

- 估算塔径；

- 塔的工艺尺寸计算，包括溢流装置与塔板的设计计算；

- 塔板的流体力学性能的校核，包括板压力降、液面落差、液沫夹带、漏

液以及液泛的校核；

- 绘制塔板的负荷性能图，塔板的负荷性能图由液相负荷下限线，液相负

荷上限线，漏液线，液沫夹带线和溢流液泛线的确定；

- 塔的结构确定，包括塔体结构与塔板结构；

- 塔的附属设备选型，包括塔顶冷凝器，原料预热器的换热面积与泵的选

型（视情况而定）；

- 精馏塔各接管尺寸的确定；

- 绘制精馏塔装配图；

- 绘制精馏系统工艺流程图；

- 编写设计说明书：要求逻辑清晰，层次分明，书写工整，独立完成；

- 撰写中英文摘要。

- 设计所需技术参数

物性数据：物料的密度、粘度、表面张力、气液平衡数据、安托因方程参数。

- 设计说明书内容（指设计说明书正文中包括的主要设计内容，根据目录列出大标题即可）

- 中英文摘要

- 设计方案的确定

- 精馏塔的工艺设计

- 精馏塔工艺尺寸的计算

- 附属设备

- 计算结果汇总

- 设计小结与体会

- 符号说明

- 参考文献

- 工艺流程图及精馏塔装配图

- 进度计划（列出完成项目设计内容、绘图等具体起始日期）

1.设计动员，下达设计任务书                          0.5天

2.收集资料，阅读教材，拟定设计进度                  1.5天

3.初步确定设计方案及设计计算内容                    5-6天

4.绘制总装置图                                      2-3天

5.整理设计资料，撰写设计说明书                        2天

6.设计小结及答辩                                      1天

指导教师（签名）：                            年     月     日

学科部主任（签名）：                           年     月     日

说明：

1．学生进行课程设计前，指导教师应事先填好此任务书，并正式打印、签名，经学科部（教研室）主任审核签字后，正式发给学生。设计装订时应将此任务书订在设计说明书首页。

2．如果设计技术参数量大，可在任务书后另设附表列出。

3．所有签名均要求手签，以示负责。

（共3页）